- Wyjaśnienie elementów: Co to jest i do czego służy?

B0505S-1W (Przetwornica izolująca napięcie)

Co to jest: To mała czarna kostka (zasilacz DC-DC).

Co robi: Pobiera prąd z Twojego czystego zasilacza (tego, z którego idzie prąd na ESP32) i za pomocą wbudowanego mikro-transformatora generuje całkowicie nowe, odcięte od reszty zasilanie 5V. To tzw. "izolacja galwaniczna". Dzięki niej, jeśli na maszynie pojawi się przepięcie 400V, spali się ewentualnie tylko to co jest za kostką, ale energia nie cofnie się do ESP32.

Nóżki (patrząc od przodu, tam gdzie są napisy):

Pin 1 (GND / -Vin): Wpinasz tu masę z głównego zasilacza (tę samą co w ESP).

Pin 2 (VCC / +Vin): Wpinasz tu 5V z głównego zasilacza.

Pin 3 (0V / -Vout): To jest Twoja NOWA, izolowana masa. Od tego momentu to jest minus dla całej "brudnej" strony (ADS1115, DAC).

Pin 4 (+Vo / +Vout): To jest Twoje NOWE, izolowane 5V. Z tego zasilasz ADS1115 i DAC.

ADS1115 (Przetwornik ADC)

Co to jest: Precyzyjny miernik napięcia, który potrafi zamienić sygnał analogowy (volty z zadajnika) na dane cyfrowe wysyłane po szynie I2C.

Co robi w projekcie: Zastąpił Modbusa. Za pomocą tego modułu, Twoje ESP32 "podgląda", na jakim napięciu aktualnie pracuje zadajnik ręczny, żeby przygotować DAC do płynnego przejęcia kontroli (przełączenie bezuderzeniowe) i nie szarpnąć maszyną.

Konwerter napięcia na prąd (0-5V na 4-20mA - Zielona płytka)

Co to jest i do czego służy: Maszyny przemysłowe często nie reagują na sterowanie napięciem (np. 0-10V), tylko prądem w standardzie 4-20mA (tzw. pętla prądowa). Jest to standard o wiele bardziej odporny na zakłócenia kablowe.

Co robi w projekcie: Twój DAC (GP8403) na polecenie z ESP32 wypluwa napięcie (np. od 0 do 5V). Wpinasz to napięcie w tę zieloną płytkę, a ona w locie "tłumaczy" to napięcie na siłę prądu (0V z DACa to 4mA na maszynie, 5V z DACa to 20mA na maszynie).

Używasz tego TYLKO WTEDY, gdy okaże się, że falownik na obiekcie wymaga sterowania prądowego (4-20mA). Jeśli falownik przyjmuje napięcie (0-10V), ta płytka ląduje w szufladzie, a DAC podpinasz bezpośrednio (ewentualnie przez wzmacniacz, jeśli potrzebujesz dobić do 10V).

2. BIBLIA POŁĄCZEŃ (Instrukcja lutowania krok po kroku)

Dzielimy stół na dwie strefy.

Strefa Czysta: To wszystko po stronie Twojego ESP32.

Strefa Brudna (Izolowana): To wszystko od strony maszyny (falownika/zadajnika).

Zakładamy, że ustaliłeś w kodzie: Pin 1 w ESP32 to SDA (dane), a Pin 2 w ESP32 to SCL (zegar).

KROK 1: Zasilanie strefy czystej (Tarcza napięciowa)

Bierzesz 5V ze swojego głównego zasilacza (tego od ESP) i lutujesz do pinu 2 (+Vin) na kostce B0505S-1W.

Bierzesz Mase (GND) z głównego zasilacza i lutujesz do pinu 1 (-Vin) na kostce B0505S-1W.

Z pinu 3.3V na ESP32 prowadzisz kabel do pinu VCC1 na module ISO1540. (Ważne: Logika ESP działa na 3.3V, więc ta strona izolatora musi być zasilana z 3.3V, żeby poziomy sygnałów się zgadzały!).

Z pinu GND na ESP32 prowadzisz kabel do pinu GND1 na module ISO1540.

KROK 2: Komunikacja od strony ESP32 (do izolatora)

Z pinu 1 na ESP32 prowadzisz kabel do pinu SDA1 na module ISO1540.

Z pinu 2 na ESP32 prowadzisz kabel do pinu SCL1 na module ISO1540.

KROK 3: Wyjście z tarczy napięciowej (Tworzymy strefę izolowaną)

Teraz wychodzimy z kostki B0505S z prawej strony. Te piny to Twoje nowe zasilanie. Pod żadnym pozorem te kable nie mogą się połączyć z masą z KROKU 1.

Z pinu 4 (+Vo) na kostce B0505S (Twoje nowe izolowane 5V) prowadzisz kable do:

Pinu VCC2 na module ISO1540.

Pinu VDD na module ADS1115.

Pinu zasilania (VCC) na module DAC (GP8403).

Z pinu 3 (0V) na kostce B0505S (Twoja nowa izolowana Masa) prowadzisz kable do:

Pinu GND2 na module ISO1540.

Pinu GND na module ADS1115.

Pinu masy (GND) na module DAC (GP8403).

Pinu ADDR na module ADS1115 (dzięki temu adres tego modułu ustawi się sztywno na 0x48).

KROK 3: Komunikacja po stronie izolowanej (Brudnej)

Wychodzimy z prawej strony izolatora i rozprowadzamy sygnał do miernika (ADC) i zadajnika (DAC).

Z pinu SDA2 na module ISO1540 prowadzisz kable (rozwidlasz je) do:

Pinu SDA na module ADS1115.

Pinu SDA na module DAC (GP8403).

Z pinu SCL2 na module ISO1540 prowadzisz kable (rozwidlasz je) do:

Pinu SCL na module ADS1115.

Pinu SCL na module DAC (GP8403).

KROK 4: Podłączenie sygnału z maszyny (Zadajnik ręczny do ADS1115)

Musisz być bardzo ostrożny. Jeśli zadajnik w maszynie operuje napięciem od 0 do 10V, a Ty podepniesz te 10V bezpośrednio do ADS1115 (który zasililiśmy izolowanym napięciem 5V), to spalisz moduł ADS. Napięcie mierzone nie może przekroczyć napięcia zasilania.

Dzielnik napięcia (Wymagany): Musisz zastosować dwa rezystory (np. dwa po 10 kOhm), aby zmniejszyć sygnał z 10V na 5V.

Masa (-) z układu zadajnika ręcznego w maszynie musi zostać podłączona do Twojej nowej izolowanej Masy (Pin 3 z B0505S).

Sygnał (+) idący z zadajnika (po przejściu przez rezystory obniżające napięcie) lutujesz do pinu A0 na module ADS1115.

Piny A1, A2, A3 na ADS1115 zostawiasz całkowicie puste i nigdzie nie podpięte. Pin ALRT również zostawiasz pusty.